今天我遇到的问题

- 我 ping 不到 RK3588 板子，也没法 SSH 上去。

- 我电脑网络状态很混乱：Wi-Fi 是 10.138.x.x，而我以为板子在 192.168.1.x，结果根本不在同一网段。

- 我用 WSL 测试网络时也不通（提示从 192.168.0.50 Host Unreachable），导致我一开始误判是板子/网络坏了。

- apt update 报错：

  - Ubuntu us.ports.ubuntu.com 连接超时/IPv6 unreachable

  - ROS 源 EXPKEYSIG（签名 key 过期）

  - Docker 源 HTTPS 握手失败，导致 apt 认为 Release 不安全

我是怎么解决的

1) 先把 Windows 这条“直连板子网络”搭起来

- 我在 Windows 上确认以太网变成了：192.168.137.1/24
这意味着我启用了 Windows 共享(ICS)，电脑在给板子发 DHCP。

2) 我用 TTL 扫描找出板子当前 IP（解决 IP 漂移）

- 因为板子重启/换口后 IP 会变，我用下面命令扫 192.168.137.0/24 找到“活的”地址：
for /L %i in (2,1,254) do @ping -n 1 -w 120 192.168.137.%i | find "TTL="

- 扫描结果显示板子会在不同时间拿到不同 IP：

  - 有时是 192.168.137.226

  - 重启后可能变 192.168.137.56

- 我确认这是 DHCP 按网口 MAC 分配导致的：我换不同网口（eth0/eth1）会对应不同租约/地址。

3) 我用“防卡住”的 SSH 连接方式登录

- 为了避免 ssh 一直卡住，我用：
ssh -o ConnectTimeout=3 root@192.168.137.X

- 首次连接时处理了 host key 变化提示，确认后继续登录。

4) 我解决了 apt update 的问题（把源逐个“停用/修复”）

- 我先让 apt 强制走 IPv4：
写入 Acquire::ForceIPv4 "true";

- 我把 Ubuntu 源从 us.ports 换回 ports.ubuntu.com，Ubuntu 更新恢复正常。

- ROS 源因为 key 过期导致 EXPKEYSIG，我先把 ROS 源禁用（改名备份），确保系统更新不被它拖死。

- Docker 源因为 TLS 握手失败，我也先禁用（改名备份），最终 sudo apt update 全绿。

我最终验证的结果（可作为阶段性成果）

- 网络链路 OK：Windows 直连网段工作正常，板子能拿到 192.168.137.x 地址并可 SSH。

- 系统环境确认：Ubuntu 20.04.6，内核 5.10.110；板子实际联网口是 eth1，地址 192.168.137.226/24。

- 推理部署跑通：我在板子上运行 RKNN YOLO 推理脚本，日志显示：

  - RKNNLite / toolkit-lite2 安装成功

  - 推理耗时约 25ms

  - 检测结果保存为 /tmp/result.jpg

我总结出来的“下次最快流程”

- ipconfig 确认以太网是 192.168.137.1

- TTL 扫描找板子 IP（192.168.137.X）

- ssh -o ConnectTimeout=3 root@192.168.137.X

- 需要稳定就固定插同一个网口；重启后 IP 可能漂移就重复第 2 步。